项目名称：材料与工程实验中心建设项目

采购项目预算： 120 万元人民币，采购人不接受超过采购项目预算的投标。

功能要求：

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控雕刻机 | 知名品牌/正规厂家生产/数控设备要求机身坚固不变形、刚性好、精度高、性能可靠、经久耐用/智能数控采用进口高精度滚珠丝杠，运动平稳，确保机床的高精度/采用国内知名品牌水冷主轴，噪音小、割削力大，可保证长时间大批量加工/整机良好的结构设计，确保设备使用寿命长久/高性能细分驱动器的应用确保机床速度快、精度高/机电全优设计，精选各种电气配件，将故障率降到最低/应用范围广告、模具、木工建筑模型、标示业、教学、企事业单位等/ X/Y/Z轴行程600*900*100mm/平台尺寸700*1200mm/主轴功率1.5kw/主轴转速24000rmp/加工精度0.05mm/速度7500mm/min/与速度3000mm/min/指令G代码*u00*mmg*plt/软件运行环境Windows98/2000/xp/传动进口高精度丝杠/导轨进口高精度导轨/床身结构铸铝或焊接型材结构/设备为订单式生产模式配件齐全/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 2 | 台锯 | 知名品牌/正规厂家生产/工作台尺寸1020 x 685mm/电机（TEFC）1.5kW/220V/50Hz/单相/锯片直径孔径250mm(30mm/15.875mm)/Dado直径孔径203mm(15.875mm)/ Dado最大开槽宽度20.6mm/主轴转速3850RPM/主轴转角方向左/最大切割厚度90°/45°80mm/55mm/右侧最大纵切宽度762mm/左侧最大纵切宽度305mm/吸尘口直径100mm/皮带多锲同步带/开关电磁开关/工作台高度860mm/机器净重168kg/机器外形尺寸1524 x 985mm/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 3 | 压刨机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/要求最大刨削宽度630mm/最大刨削厚度200mm/最小刨削厚度8mm/最小刨削长度220mm/送料速度8,10,12m/min/最大刨削量：5mm/刀轴转速4800r/min/刀片数量4/刀轴直径Φ105mm/电机功率7.5kw/外形尺寸1080*830*1280mm/整机净重约553kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 4 | 平刨床 | 知名品牌/正规厂家生产供应/最大刨削宽度300mm/最大刨削深度3mm/最大裁口深度10mm/刀轴转速6290r/min/前后工作台总长1800mm/电机功率2.2KW/机床外形尺寸1800×580×1010mm/机床重量约290kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 5 | 镂铣机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/工件最大厚度180mm/工作台尺寸800×600mm/刀柄直径6.3、12.7mm/主轴转速14800r/min/电机功率2.2KW/喉深680mm/外形尺寸1450×800×1445mm/机床重量约353kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 6 | 木工车床 | 知名品牌/正规厂家生产供应/仿形木工车床/最大车削长度1200mm/电机0.37/220KW/V/主轴转速740/1400/2110r/min/车削直径Φ150mm/外形尺寸1910×500×460mm/机床净重90KG/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 7 | 方眼榫槽机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/立式单轴榫槽机/最大开槽长度200mm/最大开槽宽度254mm/最大开槽深度100mm/工作台尺寸540×215mm/主轴转速2800r/min/电机功率1．5KW/机床外形尺寸540×800×1700mm/机床重量约250kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 8 | 磨刀机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/最大磨削长度650mm/加工楔角范围34-42°/砂轮转速2850r/min/电机功率1.1kw/外形尺寸1140*588*1203mm/整机净重约248kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 9 | 圆锯机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/主轴转速3400r/min/最大锯切厚度75mm/带移动工作台木工圆锯机/锯片倾斜角度0-45º/锯片尺寸Φ300*Φ30*3.2mm/电机功率3kw/外形尺寸1680*1390*900mm/整机净重440kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 10 | 车珠机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/成型机/按用户需要配置6个不同规格定型盘/重量75kg/外形尺寸450*550*1000mm/转速2800/min/主电机功率750w/适用范围木珠、玉石&菩提等/机器用途可加工不同尺寸不同形状不同材料的珠子/适用范围木珠、宝石、玻璃、翡翠、玛瑙等宝石万能成型机/木珠水磨机/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 11 | 钻孔机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/电压220V/功率320W/可调速/用于圆柱形圆形方块形或随形的钻孔（打孔）/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 12 | 线锯机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/锯削行程80mm/最大加工厚度100mm/工作台尺寸480X480mm/使用锯条长度310mm/工作台倾斜角度0-45°/切削中心至机身距离830mm/总功率0.37(0.4)kw/外形尺寸1010 X 480 X 1210mm/机床重量约125kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 13 | 抛光机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/配送三个不同深度5MM/8MM/15MM的抛光盘，抛光盘内径250mm/深度5MM的抛光盘可抛光6MM-8MM木珠；深度8MM的抛光盘可抛光9MM-15MM木珠；深度15MM的抛光盘可抛光16MM-30MM木珠/正反转开关定时功能可调速/尺寸300*350*550mm/电压220V/功率250W/适用于各种木质的佛珠、木珠、手球、菩提子、核桃等研磨抛光；形状是圆形、椭圆形、接近圆形都可以，只要珠子在磨盘内能够滚动就可以研磨抛光/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 14 | 砂磨光机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/最大磨削高度200mm/免费负责送货上门安装调试培训/砂辊转速1420r/min/主电机3KW/砂带2870*200mm/振动电机0.75KW/外形尺寸1653*1009*1108mm/整机净重约250kg/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 15 | 修边机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/主轴转速12000r/min/刀柄直径Φ12.7mm/按用户实际需求配置好修边刀/工作台尺寸708*530mm/电机功率1.5kw/外形尺寸800*550*800mm/整机净重约115kg/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 16 | 专业桌子 | 知名品牌/正规厂家生产供应/要求为专业领域应用木工桌，材质为进口A级榉木，桌子台面厚度为40mm，桌腿尺寸为95x45mm，钳子500x95x45mm，组装尺寸160x60x86cm，包装尺寸170x52x21cm，净重58公斤，毛重74公斤，要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 张 | 2 |
| 17 | 曲线锯 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/720W/切割深度/木材140毫米/钢才10毫米/铝材20毫米空载冲数/800-3100次/分钟/冲程/26毫米/底板斜面角度/+/-45度/重量/2.3Kg/标配:透明防护罩*1/吸尘转接头*1/金属地板套*1/木工锯条T308B*1/木工锯条T244D*1/木工锯条T114DP*1/产品特点：双滚轴精确加持系统/内置LED灯方便看清切割前进线路/铝镁合金底板降低摩擦，提高切割平稳性和精确度/根据实际需要配好锯条/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 18 | 电圆锯 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/2050W/锯片尺寸/235毫米/内径直径/25毫米/最大切割深度/90°85毫米/45°65毫米/斜切角度范围/0-45°/空载速率/5300转/分钟/重量/7Kg/标配：60齿圆锯片*1/扳手*1/平行导板*1/产品特点：适用于工业与商业领域各种木材切割的便携式工具/设计紧凑，重量轻/用于在木材或类似材料上进行直线切割、横向切割、斜角切割/根据实际需要配好锯片/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 19 | 电热切割机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/工作表面采用铝复合材料/有印制好的网格和角度尺/对称式档杆和带有锁定功能的角度规/电源电压220-240V/电压频率50/60Hz/内部工作电压10V 1.0A/直径为0.2mm的电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节/重量约为3公斤/绝缘防护等级2级/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 4 |
| 20 | 钻模机工具 | 知名品牌/正规厂家生产供应/精致尼龙塑料盒/1支金刚石研磨头、1支微型铣刀、0.5和1.0mm微孔钻头各1支、1件黄铜刷、4支金刚砂研磨头( 圆筒形, 球形, 盘形和锥形)、1片抛光轮、4只22x3mm砂轮(金刚砂、碳化硅砂轮各2件)、20片切割片、1支2.35mm的备用柄杆并附带有220V电源适配器( 12V，1.0A) /要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 4 |
| 21 | 五金工具箱 | 知名品牌/正规厂家生产供应/7OZ羊角锤/3米卷尺/割刀/10件套内六角扳手/8''钢丝钳/ 6''尖嘴钳/8''活动扳手/6用螺丝刀X6/数显测点笔/手电筒/工具包/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 4 |
| 22 | 组合手工锯 | 知名品牌/正规厂家生产供应/用于装潢，工艺品加工，园林园艺，木锯条一根180MM /钢锯条六根150MM /不锈钢管锯身一副/划玻璃乌钢头两个/此组合可锯木头，锯铁，锯竹子，划玻璃等/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 4 |
| 23 | 钢排枪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/尺寸318*95*267mm/可装钉数50根/使用气压5—8kgf/cm²/使用接管8mm/产品特点：简易保险架设计，使用起来安全放心/易开自动开启铝合金钉槽和人体力学设计/采用进口硬质超耐用金属撞针/打钉深度可调节，快速强劲/专业用于线槽，地脚线与混凝土的钉合/根据实际需要配好钢排钉/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 2 |
| 24 | 马钉枪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/重量1.17kg/尺寸240×55×168mm/可装钉数100pcs/使用气压4-7kgf/cm/使用接管6 mm/工业级钉枪、打钉速度快强劲、节省时间、效率高/进口硬质超耐用金属撞针，持久耐用/易操作的模制橡胶手柄和人体力学设计的枪体操作/内部结构简单，方便维修保养/易开自动开启全金属钉槽/专业用于皮革、沙发布料、座椅、鞋业的制作，细木工装潢的制作，展览搭建/根据实际需要配好马钉/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 2 |
| 25 | 气钉枪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/尺寸60*165*240mm/可装钉数100根/使用气压4-7kgf/cm²/使用接管6mm/产品特点：操作轻便灵活，重量仅为1.25Kg/易操作的模制橡胶手柄设计/进口硬质超耐用金属撞针/易开自动开启全铝合金钉槽/打钉深度可调节/专业用于皮革，沙发布料，座椅，鞋业的制作，细木工装潢的制作，展览搭建/根据实际需要配好气钉/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 3 |
| 26 | 电锤 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/800W/最大钻孔直径/混凝土28毫米/钢材13毫米/木材30毫米/砖石(用空心钻头)68毫米/空载速率/0-900转/分钟/锤击率/0-4000次/分钟/单次最大锤击力/3.1焦耳(基于EPTA标准)/最佳钻孔范围/8-18毫米/重量/3.5Kg/标配：辅助手柄*1/深度尺*1/其他特点：具有回转止动功能，可用于削凿/滚珠垫环可防止电缆断裂/配备旋转式碳刷架，在正反转中可获得相同的功率/冲击止动器，适用于木材和金属钻孔高钻孔速率，与同级别产品中的其他锤钻相比凿削功率高出20%/根据实际需要配好锤头/由于采用振动控制技术，振动比同级别其他产品减小10%，从而可更舒适地进行作业，提高工作效率/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 2 |
| 27 | 冲击钻 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/500W/最大钻孔直径/混凝土10毫米/钢材8毫米/木材20毫米/空载速率/0-2600转/分钟/冲击率/0-41600次/分钟/最大夹头直径/10毫米/重量/1.5Kg/标配:夹头匙/产品特点：正反转功能/电子无级调速，定心钻孔极为精确/配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率/滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命/根据实际需要配好钻头/人机工程学设计手柄，使用起来极为舒适/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 2 |
| 28 | 空气压缩机1 | 知名品牌/正规厂家生产供应/单级压缩皮带传动式空气压缩机/经久耐用的结构设计/曲轴箱线条美观/关键零件采用CNC加工中心加工/单体式阀片设计，压缩率高，维护方便/配带风管/采用最优良铸铁材质超轻耐磨/多叶式散热风扇是最佳散热系统/输入功率1.1KW1.5HP/转速1100R.P.M/排气量202L/min7.1C.F.M/最大压力8Bar115Psi/储气罐35L9.1Gal/净重56KG/外形尺寸70 X 33 X 63cm/按要求配好相关应用辅件/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 1 |
| 29 | 空气压缩机2 | 知名品牌/正规厂家生产供应/机电一体化产品/主机采用高速电机、全封闭、防尘先进结构/无需添加润滑油/具有结构紧凑、体积小、噪音低、重量轻、能效高、振动小、长寿命、易维护等特点/配带风管/输入功率0.55KW3/4HP/转速1380R.P.M/排气量102L/min3.6C.F.M/最大压力7Bar100Psi/储气罐9L2.4Gal/净重21KG/按要求配好相关应用辅件/外形尺寸48X20.5X55.2cm/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 30 | 电动链带螺钉 | 知名品牌/正规厂家生产供应/220V供电/链条给钉/可以单手操作批头自动停止/省螺钉不掉钉/黑磷化广泛用于装饰装璜、家具、轻工行业及包装场所，配备常用规格（3.5x25）20000支、（3.5x30）8000支、（3.5x35）8000支、（3.5x40）6000支，提供配套电动自动链带螺钉枪，开关正反转、自动双离合、调速开关，适用螺钉长度13-55mm，适用螺钉直径3.5-5.0mm，空转转速0-3000RPM，电源线长度5米，一次性可以上50颗螺钉，减少了上钉次数，降低劳动强度，可以连续打螺丝/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 31 | 角磨机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/720W/主轴直径/M14/盘片直径/125毫米/空载速率/9300转/分钟/重量/2Kg/标配：辅助把手/扳手/夹紧螺母/法兰片/防护罩/产品特点：机身直径仅有56 毫米，专为亚洲用户而设/带金属轴承法兰的大扭矩型号，适用于苛刻的应用条件/带有微凹的表面，以便防滑/经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高/小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作,齿轮头，可旋转 90°/根据实际需要配好相关应用辅件如切片、磨片等/铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 32 | 喷漆枪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/上壶结构设计、标准尺寸、喷油漆、喷乳胶漆等口径标准满足实际使用要求、与相关设备配套/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 把 | 4 |
| 33 | 砂光机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/额定电压/220V/额定频率/50Hz/额定输入功率/160W/空载摆动次数/10000次/分钟/平板尺寸/93*185毫米/重量1.7Kg/产品特点：适用于一般环境条件下，机械、建筑装修、家具油漆等表面的清理、去毛、大平面工作整平磨光等作业，轻巧机身，高速抛光/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 34 | 抛光机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/1250W/空载转速/750-3000转/分钟/抛光心轴螺纹/m14/橡胶砂磨盘直径/180毫米/重量/2.5Kg/标配：D型把手*1/羊毛套*1或抛光海绵*1/产品特点：内置电子调速功能，自由调节转速，精确掌握抛光效果/根据实际需要配好抛光盘/内置电子恒速控制器，保持转速输出平稳/经过优化的锁定开关带集成锁定功能，方便控制/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 35 | 电焊机 | 知名品牌/正规厂家生产供应/手提式/电源电压(V)/单项AC220V±15%/频率/50/60Hz/额定输入电流/43.6A/空载电压59V/输出电流调节30-200A/额定输出电压28V/负载持续率60%/空载损耗40W/效率80%/功率因数0.73/绝缘等级F/外壳防护等级IP21S/重量7Kg/外形尺寸360*125*290毫米/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 36 | 电钻 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/600W/最大钻孔直径/钢材13毫米/铝材13毫米/木材30毫米/空载速率/0-2600转/分钟/最大夹头直径/13毫米/重量/1.65Kg/额定扭矩/20Nm/标配：夹头匙/产品特点：配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工/配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率/根据实际需要配好钻头/带电子无级调速的人机工程学设计开关/采用紧凑、高强度的斜齿轮，全滚珠轴承结构,使用寿命更长/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 37 | 电刨 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/720W/空载速率/16500转/分钟/可调节切屑厚度/0-1毫米/最大开槽深度/9毫米/最大开槽宽度/82毫米/总长度284毫米/重量2.5Kg/标配：平行导板/连接螺丝/固定螺丝/Trox扳手/校准器/针对HSS刨刀之磨刀器/产品特点：HSS电刨刀片，可重新磨快/带停驻状态/开启锁适合于惯用左手和右手的使用者/带三段倒角V型槽设计，便于进行便捷灵活的刳刨作业/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 38 | 斜切锯 | 知名品牌/正规厂家生产供应/输入功率/2000W/锯片尺寸/254毫米/空载速率/4500转/分钟/切割能力，89*89mm/切割能力，45°斜角 89*59mm/切割能力，45°斜角58*85mm、锯片直径/254毫米/锯片孔径/25.4毫米/斜断设置 47°L/47°R/标配：锯片/集尘袋/夹持杆/防倾倒支脚/产品特点：最强劲的斜切锯适用于切割复合材料，轻松完成工作任务/卷簧碳刷，马达寿命最长/坚固的锯臂，适合高强度应用/D形手柄，在任何情况下都抓握舒适/根据实际需要配好相应锯片/极佳的可视性，易于调节斜面和斜角刻度，以精确定位/包括最适用于复合材料切割的多功能锯片/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 39 | 喷涂装机 | 知名品牌/正规厂家生产核心部件质量保证/机器压力3300PIS 227bar/流量2.0IPM 0,.52gpm/支持最大枪嘴0.021/电机功率5/8（0.625）HP/电机有刷电机有刷5/8（0.625）HP直流马达/重量≤17公斤/尺寸43*52*46（长*宽*高）/应用传统式泵体/配置控制系统（配备位置指示器的简单压力控制）/过载自动泄压、喷嘴反向自清洗、三次过滤系统分别为吸料口过滤、设备过滤器（易于清洗立式工程规格过滤器可减少堵塞）、喷枪过滤、易于检修的TSL端口/标配整机\15M软管\SG3喷枪\喷嘴RAC1 517\喷嘴座\TSL油/配置电源过载保护器功能主要保护电机和电路控制板/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 40 | 商用电脑 | 正规厂家生产供应/要求国际品牌厂商官方网站可查询/非公开发售的特供机、专用机等不得参与投标/英特尔处理器≥I5-4590/要求主要部件如主板、电源上有原厂品牌标志/内存8GB Non-ECC SDRAM Memory/硬盘1000GB SATA Hard Drive支持SATA3.0 GB/S硬盘不带NCQ和SMART IV提供原厂三年硬盘不回收更换保留服务/独立1GB显卡/显示器≥21.5英寸/扩展槽PCI-E，PCI-E×16/数据保护¦安全工具、机箱锁插槽支持、机箱防盗开关、设置/BIOS密码、I/O接口安全/电源标配≥255W PSU主动式PFC/原厂正品销售授权许可说明/千兆网卡/DVDRW刻录光驱，USB键盘和鼠标/原厂安装正版WINDOWS7操作系统主机箱带正版防伪标签/安全自带原厂保护自带提供数据保护/安全保护工具和数据保护/受保护的工作区以进行高级身份验证和最前沿的恶意软件防护,所有以上功能必须以原厂产品彩页功能介绍注明为准/提供原厂售后服务承诺函原件/有限硬件保修标准的远程诊断后下一工作日上门服务；推荐资产标签服务：准确标明1.MAC地址标签2.出厂配置标签主机序列号3.机器生产日期4.主要配置，必须原厂商出厂前完成支持原厂定制开机画面，所有配置必须在原厂预装出厂/要求货物必须由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 套 | 50 |
| 41 | 制图编辑终端 | 知名品牌/正规厂家生产供应/外观优雅镁质外壳/屏幕尺寸不大于12英寸可全屏多点触控绘图/分辨率2160x1440全高清显示触控屏宽高3：2/多任务分屏功能可同时操作多个程序/外形设计超薄重量≤800g/多角度一体式支架/第四代智能Intel酷睿I7-4650U处理器/Intel HD Graphics5000显卡/8GB内存/512GB SSD固态硬盘存储/磁性链接稳固专业键盘盖端口，接口要求具备全尺寸USB 3.0、Mini DisplayPort和microSD读卡器/配带铝质外壳触控笔可绘画制图应用标记文稿、签署文档等/采用PB技术压力敏感度超过150级/前置和后置500万像素HD摄像头/立体声麦克风/具备环境光线传感器/电池使用时间可达9个小时/加速度计/陀螺仪/磁力计/立体声麦克风/D-B音效立体声扬声器/专业版WINDOWS/原厂配套鼠标、超轻薄背光机械键盘、触控绘图笔等/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 10 |
| 42 | 空调 | 知名品牌/正规厂家生产供应/制冷制暖冷暖类型冷暖空调/商品匹数5P/产品特色电辅加热/空调类别立柜式空调/能效等级3级/制冷量6000W以上/制冷功率2500W以上/制热量8500W以上/制热功率2000W以上/内机噪音dBA22-46/外机噪音57dBA以上/定频机能效比3-3.2/循环风量1000(m3/h)以上扫风方式上下/左右扫风/支持自动清洁/支持静音设计/支持独立除湿/制冷剂氟利昂R22/电压频率V/Hz380/50/按要求根据楼层及环境负责免费安装调试包含相关辅件及线管材料/货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 43 | 高清实物展台 | 知名品牌/正规厂家生产供应/要求纯数字展台/像素≥500万像素1/2"CMOS感应器/最高解析度1920x1080/清晰度≥1000TV线/帧速率30帧/白平衡控制自动/手动/校正/曝光控制自动/手动/闪烁/图像效果:彩色/黑白/负片/镜像/冻结/视频接口:VGA in;VGA out；HDMI in;HDMI out/mini USB2.0接口支持PC摄像头/内建图片下载/内部图像保存≥240幅，外部存储SDHC 32GB max./照片拍摄模式连拍/单拍/摄像幅面A3/缩放32倍放大(另加手臂机械放大)/支持显微镜模式/聚焦调整手动/自动/曝光调整自动/手动/灯光照明:LED整合灯模组(LED寿命长,减少改换灯泡的成本)/其它功能:单键影像调整功能,可自动感应光源变化,保持画面明亮自然的色彩感/通过USB2.0连接电脑可以使用专业软件/自带防盗锁孔/软管式手臂结构,可轻松的将手臂和摄像头收纳到底座的外壳内，可按客户要求提高或降低镜头高度/重量≤2.44公斤便携式设计/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 4 |
| 44 | 红外激光水平仪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/激光二极管630-650nm,<1mW/工作范围 15m/使用接收器的工作范围(半径)50m/调平精度±0,2mm/m/自调平范围±3°/防尘、防泼水IP54/电源4 x 1.5V LR6(AA电池)/重量0.5kg/标配：转动底座/电池1.5伏LR6*4/手提袋/配带个支架/产品特点：用途广泛，适用于不同的标记、校准和调平作业/先进的可拆卸旋转平台确保易于携带并且精确控制微调/易于使用-垂直和水平线分别采用单独的选择按钮/IP54 标准的防尘、防溅水性能/坚固 - 采用尖端的摆动精密系统PPS，进一步增强了工具保护并提高了调平精度/优质-集成了智能电流管理ICM，可提供最高的激光线性能并延长工作寿命/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 45 | 测距仪 | 知名品牌/正规厂家生产供应/面积测量，激光二极管635nm,＜1mW/测量范围0.05-40m/激光级别2/测量精度±1.5毫米/典型测量时间＜0.5s/电源4*1.5V LR03(AAA电池)/重量0.18Kg/长度100毫米/高度32毫米/测量单位m/标配1.5V(AAA电池)*4/防护包/产品特点：使用先进的激光技术，可进行长达40米的精确测量/尺寸小巧仅100*52*32毫米，方便携带/操作简单一键操作键盘/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 6 |
| 46 | A3扫描仪 | 知名品牌/正规厂家生产/专业A3幅面高速影像机种，可选配胶片适配器要求国产品牌/图像传感器CCD/扫描幅面反射稿305mm × 431.8mm，选配后扫描底片范围304.8mm×406.4mm/光源最新三波长（R.G.B）白光LED光源技术，独有柔光技术/分辨率2400dpi(H)×4800dpi(V),最大分辨率65535dpiPC,32767dpiMac/具有质量检验稳定合格产品证明/操作系统Windows XP/Vista/Win7/Win 8，Mac OS 10.x或更高/货品由厂家正规渠道授权销售证明原件确认/动态密度3.7Dmax/色彩位数48位/图像功能独有柔光技术，可扫描烫金体、其他功能要求支持网络共享扫描PC/为响应国家采购号召此产品必须为国产品牌/原厂随机正版软件Microtek ScanWizard PROPC，Microtek ScanPotter(MAC)，随机标配专业扫描驱动及图像编辑软体/售后有保障出具生产厂家服务承诺函原件/货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 47 | A3彩色激光打印机 | 知名品牌/正规厂家生产/高效彩色激光打印机/打印幅面A3/最高分辨率600x600dpi/黑白打印速度≥20ppm/彩色打印速度≥20ppm/处理器540MHz/内存192MB/0秒预热时间/首页打印时间黑白16秒，彩色17秒/打印语言 PCL5c，PCL6，PostScript3/月打印负荷最高75000页/接口类型USB2.0/要求随机器外带一套标准原厂鼓粉（三彩一黑）/介质类型普通纸，宣传册纸，证券纸，光面纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，相纸，彩纸，糙纸，光面胶片，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片/介质尺寸标配纸盒1：A3，B4，A4，B5，A5，A6，RA3，SRA3，10x15cm，信封(B5，C5，DL)标配纸盒2：A3，B4，A4，B5，A5/介质重量标配纸盒1：60-220g/m²标配纸盒2：120g/m²普通纸160g/m²铜板纸/进纸盒容量标配纸盒250页，多功能进纸器100页/出纸盒容量250页/鼓粉一体类型/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 1 |
| 48 | 热转打印机器 | 知名品牌/正规厂家生产/功率2800W/电压220v/110/电流12AN/24AN/上发热板1300W/下发热板1300W/真空泵150W/总重25kg/体积0.17CBM/加工尺寸30*42*12cm/包装尺寸70*63*40cm/3D真空热转印机器/可制作3D手机壳，马克杯，儿童水壶，汽车杯，石板，玻璃相框，水晶工艺品，拼图，钥匙扣，水晶挂件，木板，金属板等热转印产品，制作工艺简单，颜色鲜艳逼真/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 49 | 宽幅打印写真机 | 知名品牌/正规厂家生产/采用高精度平台及压纸系统，确保打印精度/全新外观结构设计，采用重型机架，保证可靠输出/采用进口喷头技术/全球尖端的喷墨打印技术/高精度输出/超高性价比/双重红外烘干装置（加热+风干）减少干燥时间，加快收纸效率，确保高速打印/独立控制前中后三段加热/根据室温变化可随时加热耗材至适当温度，提高耗材的吸墨性/三种智能羽化打印功能可任意选择，方便消除打印过程中产生的横道，使打印效果更完美细腻/升降式自动吸墨，操作简单，实现自动化维护喷头功能，自动清洗，保湿功能，不易断墨/进口噪音直线导轨，无噪音，机器运动更平稳，使用寿命更长/原装进口喷头/打印宽度1850mm/打印介质PP、相纸、灯片、背胶、写真布、喷绘布、车身贴/打印精度1440dpi/喷头清洗全自动升降墨栈/工作环境温度15-33℃湿度40-60％/墨水，水性染料、颜料弱溶剂、热升华/通讯接口USB2.0、网口/介质传输自动阻尼送布系统/电源规格AC220V、50Hz/60Hz/包装尺寸3200×770×970mm/包装重量310KG/打印速度高品质模式9㎡/h/中等品质模式12㎡/h/快速生产模式18㎡/h/草图模式22㎡/h/免费负责送货上门安装调试培训/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 1 |
| 50 | 便携式投影机 | 知名品牌/正规厂家生产/投影系统DLP显示技术/短焦镜头2m≥53英寸/宽高比4：3/16：9默认4：3/亮度≥3200流明/对比度≥12000：1/标准分辨率1024*768/垂直梯形校正梯形校正≥垂直±40/接口VGA输入x2,VGA输出/音频Mini Jack输出mini-jack;VideoRCA;S-Video输入Mini DIN 4pin/RS232 DB-9pin/USB (Type Mini B)/视频兼容格式HDTV (720p, 1080i),Full NTSC,PAL SECAM/内置扬声器功率≥2瓦/工作噪音28－33dB/灯泡规格≥195瓦UHP灯泡必需为飞利浦等国际一线品牌/灯泡寿命≥4000/5000/6500/10000小时(灯泡节能模式下达10000小时)/工作环境0℃至40℃/电压AC100~240V,50/60HZ；额定电源AC220V/功耗低功耗设计，工作功率≤260W，待机功率≤0.5W/系统功能:智能省电技术，延长灯泡使用寿命达10000小时; 瞬间重启: 关机快速冷却，90s内按电源键，机器瞬间重启; 节能遮屏：当投影机长时间不用自动进入节能模式；具备防盗安全杆，确保机器安全/投影仪附件红外线遥控器/培训服务中标人提供现场培训/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 51 | 高清投影机 | 投影技术LCD/标准亮度≥3700流明根据ISO21118标准/液晶显板尺寸0.63英寸×3/标准分辨率1024×768/灯泡≤230W标准模式下灯泡寿命≥5000小时节能模式下灯泡寿命≥8000小时/对比度≥15000:1/镜头变焦比1.2/端口HDMI端口；D-SUB15针输入×2；USB(A)×2；RJ-45网络接口/控制串口；内置扬声器≥10W/重量≤3KG/具有功能液晶板散热方式为冲突风冷系统需提供证明文件/自动梯形校正/通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机提供中文版软件/接通电源可自动投射画面的自动开机功能、直接关机功能，带断电保护功能/要求厂商正品授权销售许可说明/带网络控制功能提供中文版软件/具备网络投影功能/具备无线投影功能/支持几何校正功能/具有U盘直读功能/具有多种节能模式选择/满足DICOM标准要求/机身标识、遥控器及菜单为中文/不同背景色可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影/密码防盗功能及自定义开机LOGO /双层加大过滤网面三倍防尘功能/货物由厂家直发用户不得开箱否则不予验收。 | 台 | 1 |
| 52 | 投影幕 | 电动玻珠幕布要求吊装滑动式螺旋线转管，布面材质玻纤无瑕疵平整，大尺寸增益120寸/视角110度/电动遥控器投影幕 采用铝合金外壳，/马达管状电机，备有热保护系统/铝合金弧面形外壳/滑道式安装设计/可防潮防霉、无异味、视角广/符合环保要求/智能遥控控制系统/集银幕控制、遥控电动幕上下停止电脑翻页等功能，实现人机屏互动化/遥控技术灵敏度-90dBm，激光功率1mW-5mW/USB接收器支持Windows操作系统/要求包工包料负责安装调试合格否则不予验收。 | 幅 | 1 |
| 53 | 移动投影幕 | 支架式玻珠幕布要求滑动式螺旋线转管，布面材质玻纤无瑕疵平整，大尺寸增益100寸/ 采用铝合金外壳，铝合金弧面形外壳/可防潮防霉、无异味、视角广/符合环保要求支架结构合理材质结实稳固/要求包工包料负责安装调试合格否则不予验收。 | 幅 | 2 |
| 54 | 双面切割板 | 知名品牌/正规厂家生产/切割板为PVC材质/自我回复力佳/切割后不留痕迹/不反光、不易打滑/可正反使用/适用于各种书写插画、工艺纸雕、底片切割/也可当桌面鼠标垫用/切割板尺寸≥60×90cm/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 块 | 5 |
| 55 | 写生灯 | 知名品牌/正规厂家生产/灵便型素描灯2米大号小号可选/写生灯静物灯聚光灯深口灯素描灯/高度200cm可调节/材质全铝合金不生锈/由灯杆、灯罩、灯头组成，方便携带/黑色罩体灯泡可调换/应用广泛拆装简易/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 套 | 4 |
| 56 | 便携式音箱 | 知名品牌/正规厂家生产/箱体表面黑色PVC装潢/功耗100W/频响45Hz~20KHz出具设备功率放大器过载保护装置说明/喇叭15寸低音X1号角高音X1/调节形式主音量、高低音、话筒混响、话筒音量、吉他音量具有中国质量检验协会出具的全国质量检验稳定合格产品证明/两路立体声莲花音频输入、两路话筒输入、一路吉他输入/USB/SD卡双解码，FM收音机/蓄电池12V/7AHX1/交直两用，智能充电系统/无线话筒可选领夹式/头戴式/手持式具有声学工程专业音频工程壹级资格证书/音箱尺寸380X430X680mm/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 57 | 美工刀 | 知名品牌/正规厂家生产供应/防滑推刀片按钮设计/不锈钢刀壳刀片由高碳钢制作锋利耐用刀尾附带折刀器/角度30度/长约13cm宽度1cm/采用薄刀片设计，适用一般轻度切割作业/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 把 | 60 |
| 58 | 勾刀 | 知名品牌/正规厂家生产供应/滑块向内拉回可更换刀片，0.5mm,开合式后盖，内藏更换用刀片，带2种刀片，切断及削割。 | 把 | 30 |
| 59 | 雕刻刀 | 知名品牌/正规厂家生产供应/刀口锋利刀体结实、满足用户实际要求用于木工雕刻使用方便/平刀1支9.4mm/斜刀1支10mm/半圆刀2支 7.5mm 10mm所标尺寸为弧口宽度/弯圆刀2支6.5mm 8.8mm所标尺寸为弧口宽度/角刀1支4.8mm单边长/弯角刀1支4.5mm单边长/刀尺寸刀全长158mm刀头58mm刀柄100mm刀柄最大直径21.5mm/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 套 | 2 |
| 60 | 测量刻度直尺 | 知名品牌/正规厂家生产供应/不锈钢材料制造/表面亚光硬化处理/耐磨不反光/要求双面刻度/正面公制刻度/背面英制刻度/刻度精准符合GB标准/公制长度1000mm/英制长度40/宽度30mm/厚度1.5mm/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 把 | 10 |
| 61 | 工作桌子 | 知名品牌/正规厂家生产供应/防静电工作台采用国际标准的防静电胶全国覆盖桌面，点对点电阻防静电测试A+级标准，面板采用三聚氰胺合板，卡扣方案承受力比螺栓固定更牢固，拆装设计运输方便，配件齐全安装简单，桌面4公分加厚，尺寸180*60。采用40*40方管，管壁1.1-2.0厚 ，简单安装即可使用/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 张 | 4 |
| 62 | 绘图桌子 | 知名品牌/正规厂家生产供应/纯实木桌面 防潮防腐防蛀超环保 超粗桌腿超强支撑/120*60*75木板8公分厚/美式乡村风格/适用人数6人/铁+实木手工制作/铁艺部分经过电泳.底漆.静电喷塑及180度高温烘烤技术/要求货物由厂家直发用户保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 张 | 1 |
| 63 | 监控摄像头 | 阵列红外夜视技术/可靠性高应用场景分辨率高,图像清晰、细腻低照度1/3"CMOS，130万像素，红外20-30米，2.8/4/6/8/12mm镜头可选，DC12V/POE(802.3af)，IP66，背光补偿，数字宽动态，ROI 最高分辨率可达1280×960@ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像,采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率,逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿,采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,支持3D数字降噪,支持POE供电,支持双码流,支持手机监控,符合IP66级防尘防水设计,可靠性高,支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境,功能齐全,镜像,水印等,支持GB28181协议，负责安装调试保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 套 | 5 |
| 64 | 硬盘录像机 | 视音频输入网络视频输入8路网络视频接入带宽 80Mbps视音频输出HDMI输出1路，分辨率1024x768/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60HzVGA输出 1路，分辨率1024x768/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗1kΩ），对应VGA口。视音频编解码参数 录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/QCIF同步回放 8路录像管理录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放 备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份硬盘驱动器 类型 4个SATA接口最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘外部接口 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平2.0Vp-p，阻抗1kΩ）网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口 1个；标准RS-232串行接口USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0报警输入 16路报警输出 4路网络管理 网络协议 IPv6、UPnP即插即用、NTP网络校时、SADP自动搜索IP地址、PPPoE拨号上网、DHCP自动获取IP地址，正品行货保证原厂原封不得开箱。 | 套 | 1 |
| 65 | 监控硬盘 | 高度可靠稳定型监控级专用硬盘存储介质/专为24x7运行的视频监控而设计，多级4TB超大容量，可储存视频监控图像应用中生成的海量数据，保存时间长久不间断存储，正品行货保证原厂原封不得开箱。 | 块 | 2 |
| 66 | 机柜 | 网络机柜/国际标准/优质冷轧钢板材料/拼装式机柜框架/前门5mm厚3C认证钢化玻璃门，后门六角通风孔钢板门/两块侧板可拆卸/规格尺寸（MM）600*600*1272，19英寸导轨2.0、600侧板1.0、其他厚度1.2/静态负载≤1000KG，动态负载≤600KG/最大开启角度＞180度/表面脱脂、磷化、静电喷塑处理/防护等级IP20/前后门开启方向可根据需要任意调换/原厂原封标准配置不得开箱。 | 台 | 1 |
| 67 | 显示屏 | 知名品牌/正规厂家生产/监控显示，屏幕尺寸≥19英寸。黑色外观/最佳分辨率1600*900/可视尺寸49.4厘米/行频带宽/83khz、205MHZ/供电电源100-240VAC/要求货物保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 1 |
| 68 | POE交换机 | POE智能交换机/应用层级二层/传输速率10/100Mbps/交换方式存储-转发/背板带宽 32Gbps/包转发率2.7Mpps/MAC地址表8K /端口结构非模块化/端口数量9个/端口描述8个10/100Base-TX端口，1个千兆Combo口/传输模式全双工/半双工自适应/网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X/可堆叠/VLAN支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN/支持基于端口的VLAN /支持基于MAC地址的VLAN /基本QinQ QOS支持端口限速和流限速/支持每端口4个不同优先级的队列/支持根据报文802.1p映射到不同队列/支持SP、WRR、SP+WRR算法/支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、四层端口、协议类型、VLAN、以太网帧协议、CoS等信息的流分类/支持基于流的标记优先级、报文重定向/组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping /支持捆绑端口的组播负载分担/支持基于端口的组播流速率限制和流量统计/支持端口1:1或N:1镜像/支持堆叠/支持自动配置功能/支持CLI配置/支持Telnet远程配置/支持SNMP V1/V2/V3/支持RMON/支持集群管理HGMP V2/支持SSH V2/支持WEB管理特性/支持GVRP协议/支持基于MAC地址的VLAN /基本QinQ 支持802.1x，支持单端口最大用户数限制/支持动态ARP检测/支持IP Sourc/安全管理 支持802.1x，支持单端口最大用户数限制 /支持动态ARP检测 /支持IP Source Guard功能/支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式/支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定/支持端口限速/支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC/支持包过滤/支持MAC地址过滤/支持多播、广播及未知单播报文抑制/支持MAC地址学习数目限制/支持CPU保护功能/POE对外供电功率124W/要求货物保证原厂原封不得开箱否则不予验收。 | 台 | 1 |
| 69 | 辅料线材 | 按照用户要求标准执行/进行安装布置实施监控/包含线槽胶布等辅料辅材，按行业标准规范操作安装，连接牢固安全美观；负责监控硬件设备安装、功能调试运行。 | 批 | 1 |
| 70 | 硬盘存储 | 数据存储专用品牌原厂移动硬盘/便携式小巧盒体材质高分子材料强度大韧性好,存储容量1TB,接口类型USB3.0/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 块 | 10 |
| 71 | 吸尘器 | 知名品牌/正规厂家生产/桶式干湿两用/豪华外观典雅大方/风量调节块/水过滤及多重过滤防止二次污染/超厚吸水海绵/具有电机保护功能/双侧排风设计/超长电源开关设计安全可靠/万向型滚轮/支持延边清扫功能/支持自动充电/支持自动清扫模式/控制方式机械式/电源线长度10米以上/储尘类型水过滤/集尘容量15升/额定功率1500瓦特/额定电压220伏特/410*410*605毫米/要求货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收。 | 台 | 2 |
| 72 | 单反相机 | 专业领域应用/主要用于模式识别中的数据采集，特别是人脸识别和虹膜识别中的数据采集，要求像素高光学敏感性强可以采集高质量的图片/单反式数码/有效像素2230万全画幅CMOS图像感应器/支持相机内所有图像处理的新一代DIGIC 5+数字影像处理器/宽广范围的常用感光度ISO 100-25600，扩展时最高ISO 102400/61点高密度网状阵列自动对焦感应器与人工智能伺服自动对焦III代革新AF/高像素的同时实现最高约6张/秒连拍/63区双重测光感应器与EOS场景分析系统恰当控制曝光/采用视野率约100%智能信息显示光学取景器与3.2〞约104万点清晰显示液晶监视器II型/4种多重曝光模式与5种HDR模式带来多彩表现力/实现全高清记录画质，50fps高速拍摄高清画质短片的EOS短片功能/镁合金机身与防水滴防尘性能高耐久性/镜头EF卡口/原厂两块LP-E6电池/原厂配带EF24-105mm f/4L IS USM镜头/高速32GB存储卡/配置600EX闪光灯/按照用户要求标准选定品牌UV镜头、双肩背包及品牌专用相机三角支架/要求以上部件均为原厂供应/货物原厂原封不得开箱由厂家直发用户指定地点否则不予验收 | 套 | 2 |
| 73 | 椅子 | 透气环保无异味坐感舒适,根据人体工学原理设计，座板固定国标平头螺丝，座面座背面弧度适中，两侧有扶手托；样式结构及材质用料按用户要求样品标准选用优质供应不锈SPCC冷扎钢板25mm*40mm管壁厚2mm，表面磷化防腐防锈静电处理，一次成型结构牢固结实耐磨耐用不变形，免费送货上楼安装摆放到指定位置否则不予验收。 | 把 | 50 |

质量保证期：一年。