项目名称：网络型电工技术综合实验室设备要求

预算金额：190万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（编号规范，条理清楚） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工学综合实验装置 | 学生实验用：可完成如下27个实验项目，满足电工实验全部需求： - 常用电工仪表的测量与误差分析 - 仪表的误差减小方法和量程扩展 - 电路元件伏安特性的测绘及电源外特性的测量 - 基尔霍夫定律验证和电位的测定 - 叠加原理验证 - 戴维南定理验证和有源二端网络的研究 - 特勒根定理与互易定理的研究 - 受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的特性曲线 - 典型电信号的观察与测量 - R-C一阶电路响应与研究 - 二阶电路的响应研究 - R-L-C元件的阻抗特性和谐振电路 - RC选频网络特性 - 负阻抗变换器的特性测试 - 回转器的特性测试 - 元件参数测量 - 阻抗的串联、并联和混联 - 互感电路的研究 - 无源二端口网络的研究 - 无源和有源滤波器 - 非正弦电路 - 日光灯COS Φ的提高 - 三相交流电路 - 变压器的应用 - 电机拖动预备知识 - 电动机单向转动控制 - 电动机正、反转控制 装置模块要求： 1、采用独立式器件结构，能够自由组合搭建实验电路；能够按照仿真电路直观搭建实际电路。 2、实验挂板采用A4纸尺寸为标准，可自由移动位置、组合，使实验连线清晰，检查故障方便；挂板上三相五线的母线和支线系统对应的指示图要清晰的陈列在版面上，零线、地线标志清楚。（提供能反应该项指标的证明彩图） 3、实验中的R、L、C模块必须以独立器件封装的塑盒结构为单一模块，元件参数外形与符号要求一一对应并可视，能配合九孔万能插件板自由搭建组合电路。 4、拥有与Multisim电路仿真软件相对应的元件库，可迅速实现电路仿真的硬件化。 5、配有电路连接的短接桥，代替实验导线的使用，使电路直观清晰。使用短接桥控制挂板上电源的走向、通断并固定挂板。 6、九孔万能插件版可以挂式使用也可以置于桌面使用。 7、可与NI Labview软件及ELVIS平台连接，完成电工学的虚拟仪器实验教学。 | 25 |
| 2 | 智能电工实验室管理系统 | 实验室开放用：实验开发系统包含： 智能教学系统含服务器及软件，采集探头，传感器若干，存储器1T，门禁、窗帘、考勤等1套，展示屏幕等。 实现的效果 （1）室内PPT全角可观测，后期支持3D投影技术的应用。实现全屋内视频、传感、系统的观测、全方位视频查看，前方，后墙都具有实体的观测技术。 （2）内在的软件支持电力系统教学应用等播放，软件可以升级到预习、预约、实验报告的管理等。 （3）系统窗帘实现室内自主控制和检测； （4）系统的多处查看，学生不仅能在自己的实验台观测，而且具有后墙视频观测点，前方观测点等，也可以根据传感器进行多数据检测应用；设备要求刷卡上电，实现室内设备的优化管理。 | 1 |
| 3 | 仪器智能网络管理系统 | 实验室管理用：能够对实验室仪器使用一台电脑上的集控软件通过LAN进行控制和管理； 软件采用B/S架构，支持云系统； 人机界面简洁直观，可以以实验室平面图的形式显示，并通过点击实验台图标打开有关仪器管理界面，所有仪器接自动获取IP地址，并可通过设置绑定在指定的实验台； 可以自定义测试序列实现虚拟仪器功能，例如：信号源、万用表和示波器可以联动为扫频仪，电源、万用表、示波器联动为晶体管特性图示仪等；含有在线学堂功能，幕课（MOOC）资料的分享平台，学生可提前预习实验相关知识； | 1 |
| 4 | 学生机 | 学生实验用：Intel i3-4160CPU,4G DDRⅢ内存，500G SATAIII硬盘，集成千兆网卡，集成显卡，防水抗菌键盘，光电抗菌1000DPI鼠标，散热装置导风罩，表面要喷涂空气净化材料,19寸宽屏低辐射LED。 | 26 |
| 5 | 教师机 | 教师管理用：Intel i7-4790CPU，8GDDRⅢ内存，1T SATAIII硬盘，集成千兆网卡，2G独显，防水抗菌键盘，光电抗菌1000DPI鼠标，散热装置导风罩，表面要喷涂空气净化材料,23寸宽屏低辐射LED。 | 2 |
| 6 | 数字示波器 | 学生实验用：带宽:70 MHz，标配50Ω输入阻抗；2个模拟通道； 垂直灵敏度范围：500uV/div ~10 V/div；为确定是否实现技术要求的调节范围，必须提供示波器两通道垂直档位在显示500μV/div、10V/div时清晰的全身彩色照片,并加盖生产厂家授权印章。 实时采样率：2G Sa/s；标配存储深度：14Mpts；波形捕获率：50,000个波形每秒； 接口：USB Host&Device, LAN(LXI), AUX；8英寸WVGA(800×480) ，256级波形灰度显示； | 26 |
| 7 | 函数/任意波形发生器 | 学生实验用：集函数发生器，任意波形发生器，脉冲发生器，谐波发生器，模拟/数字调制器，频率计等功能；标配相同功能的双通道，通道间相位精确可调；标配可编辑任意波功能，内置有150种任意波形；丰富的模拟调制和数字调制功能；多种扫频模式；噪声发生功能和突发模式功能；16次的谐波信号发生器功能；标配高分辨率的频率计功能、统计分析功能。 输出频率：60MHz；通道数：2；采样率：500MSa/s；垂直分辨率：14 bits；双通道任意波输出，每通道16Kpts； 标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、谐波； 内置任意波形：Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC 电压等共计150种； | 26 |
| 8 | 可编程直流电源 | 通道数：3；总功率：195W；每通道输出：30V/3A ¦¦ 30V/3A , 5V/3A 负载调整率，±（输出百分比+偏置）：电压: ≤0.01% + 2mV；电流: ≤0.01% + 250uA 电源调整率，±（输出百分比+偏置）：电压: ≤0.01% + 2mV；电流: ≤0.01% + 250uA Ultra Sigma上位机软件，labVIEW、NI Multisim 正版学生版软件；触发输入和输出通道；在线监测及分析功能； | 26 |
| 9 | 台式万用表 | 读数分辨率：5½（240，000 Count）；直流电压测量范围：200 mV ~ 1000 V ；交流电压测量范围：200 mV ~ 750 V 直流电流测量范围：200 μA ~ 10 A ；交流电流测量范围：20 mA ~ 10 A ；显示：256×64点阵LCD显示，支持多语言菜单、操作帮助和波形显示；接口：USB Host,USB Device,RS-232,GPIB,LAN（LXI-C)。 UltraView数据采集及控制软件，UltraSensor任意传感器测量控制软件，Ultra Sigma上位机软件； labVIEW、NI Multisim 正版学生版软件。 | 26 |
| 10 | 混合示波器 | 科研竞赛用：2个模拟通道，16个数字通道（支持分组和组操作功能）；模拟通道带宽：200MHz；实时采样率：模拟通道4G Sa/s，数字通道1G Sa/s；存储深度：模拟通道140Mpts，数字通道28Mpts；波形捕获率：模拟通道110,000个波形每秒，数字通道85，000个波形每秒；Ultra Sigma上位机软件，可通过USB、GPIB、RS232、LAN等接口，使用SCPI命令实现仪器与PC的交互，从而完成对仪器的应用控制。 | 2 |
| 11 | 函数/任意波形发生器 | 科研竞赛用：集函数发生器，任意波形发生器，脉冲发生器，谐波发生器，模拟/数字调制器，频率计等功能；标配相同功能的双通道，通道间相位精确可调；标配可编辑任意波功能，内置有150种任意波形；丰富的模拟调制和数字调制功能；多种扫频模式；噪声发生功能和突发模式功能；16次的谐波信号发生器功能；标配高分辨率的频率计功能、统计分析功能。 输出频率：200MHz；通道数：2；采样率：500MSa/s；垂直分辨率：14 bits；双通道任意波输出，每通道16Kpts； 标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、谐波； 接口：USB Host，USB Device，LAN（LXI-C）；Ultra Station上位机波形编辑软件； 可与DS系列示波器无缝互联，读取并重现示波器中的波形。 | 2 |
| 12 | 线路板制作机 | 技术参数： 加工面板：单/双面板；最大加工板面(cm)：32×20；最小加工线径(mil)：4；最小加工线距(mil)：5； 配套设备： 具有功能：金属过孔，使孔壁上镀上一层铜，从而使两面线路导通；最小过孔孔径：0.55mm以上；输出额定电流：0~30A可调；输出额定电压：3V；合适电渡电流：3~6A；合适电渡时间：10~12分钟；机器额定功率：90W；沉铜液：CuSO4 溶液（不氧化、年限至少两年以上）。 | 1 |
| 13 | 投影仪（含幕布） | 投影技术：3LCD；显示芯片：0.63英寸；亮度：4000流明；对比度：3000：1；标准分辨率：XGA（1024*768） 灯泡类型：超高压汞灯；灯泡功率：275W；灯泡寿命：3000小时；变焦方式：手动变焦 聚焦方式：手动聚焦；变焦比：1.6倍光学变焦；光圈范围：F1.51-1.99；实际焦距：f=18.2-29.2mm 投影距离：0.84-13.9m；投影尺寸：30-300英寸 120英寸（4：3）电动幕：尺寸1850*2440，不等边六角型+同步电机+线控开关，含投影吊钩及遥控线缆，翻页笔。 | 1 |
| 14 | A3黑白激光多功能一体机 | 功能：打印、复印、扫描；处理器速度：800MHz 显示屏：8.0英尺LCD触摸屏，可旋转（可调节角度）， 主页按钮亮起（快速返回到主菜单）； 端口:2个高速USB2.0主机端口、1个高速USB2.0设备端口、1个千兆以太网10/100/1000T网络、1个外部接口、1个硬件集成接口、2个内置USB主机端口；打印速度：41ppm；最大月印量：200000页 | 1 |
| 15 | A4彩色打印机 | 打印速度：黑白16页/分钟、彩色4页/分钟 首页输出：黑白15.5秒、彩色27.5秒 标配端口：1个高速USB2.0端口、1个快速以太网10/100Base-TX 端口、 1个无线802.11b/g/n端口。 | 1 |
| 16 | 实验凳 | 加厚四脚圆凳。 | 300 |
| 17 | 立式空调 | 制冷类型：冷暖 匹数：3匹 能效等级：3级 制冷量(W)：7300 制冷功率(W)：2370 制热量(W)：8000 制热功率(W)：2480 电辅加热功率(W)：2500 内机噪音(dB(A)：36-42 外机噪音(dB(A)：≤55 定频机能效比：3.08 循环风量(m3/h)：1200 扫风方式：上下左右 电辅加热、自动清洁、静音设计、独立除湿，安装调试到指定实验室。 | 2 |