项目名称：可视化多媒体教室建设项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（编号规范，条理清楚） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播系统 | 嵌入式架构录播主机，基于Linux系统，软件硬件全嵌入式设计。录播主机具有3个3G-SDI输入接口、1个VGA输入接口和1个HDMI输入接口，兼容标清/S-Video分量/色差分量接入，能同时处理3路并发的1080P 50fps/60fps信号，采用H.264视频编码方式生成1080p全高清mp4文件，主机内的存储容量至少为2T，支持电影模式和资源模式多流同步录制，可通过USB接口转存录制文件。录播主机内置跟踪分析模块，支持多路摄像的跟踪定位拍摄，分别对应教师区、学生区以及板书区；定位分析仪所拍摄的画面作为图像定位信号传输到录播主机，通过录播主机进行跟踪分析，并发出控制指令，控制摄像机的拍摄以及多镜头的切换实现全自动录播，可预置3套以上的跟踪切换策略，同时支持手动导播模式，可通过导播控制云台进行操控。录播跟踪一体机支持POC供电协议，只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电，使用镜头切换效果代替传统镜头摇摆跟拍效果的智能切换技术。支持电影模式和资源模式同步录制。录制的视频画面可以是单路视频流画面，也可以是多路视频（包括摄像机、VGA）叠加、画中画等各种布局的组合画面。系统包含教室扩声系统，可通过系统内音频矩阵将教室内多路音频信号，如拾音话筒、领夹麦克风、电脑音频等进行智能混音处理，含8路输入/4路输出得模拟音频通道。可选择多种电平的音源输入，支持幻像供电。支持AGC自动增益控制、AVC回声消除、AFC声反馈啸叫消除、ANC自动噪声消除，可对环境音进行降噪处理，对人声进行自动增益处理，以达到音频录制效果的最优化。内嵌导播管理系统，提供满足课程录制功能的导播操作平台，同时支持本地导播模式和B/S远程网页导播两种导播模式，具有完善的录课导播功能，包括教师/学生画面、教师电脑信号等的场景切换，添加LOGO和字幕，切换特效、音量调节，云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。同时支持在手动导播过程中通过PC远程设置添加字幕。 | 2 |
| 2 | 备份一体机 | 机架式服务器，单台存储不少于40TB，内存大于64GB，CPU至强4核以上。 支持Windows/Linux/UNIX操作系统的在线备份保护； 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Lotus Domino、DB2、MySQL等主流应用进行在线实时保护； 支持对VMWare/Hyper-V/华为/H3C CAS等多厂家虚拟化应用保护系统的在线保护； 支持重复数据删除； 支持通过原厂商或第三方服务供应商提供的统一远程监管平台 | 1 |
| 3 | 电脑主机 | CPU ：i5-4460，3.2GHz，核心数四核，6MB三级缓存；8GB DDR3内存，2个插槽，最大支持内存容量16GB；240G固态硬盘，集成显卡、声卡，1000Mbps以太网卡，VGA\HDMI接口以及至少2个USB3.0接口，自带硬盘保护系统，支持远程关闭/开启保护系统。 | 42 |
| 4 | 多媒体网络中控 | （一）中控主机要求 1、中控须具备多媒体教学系统锁定功能，系统锁定状态下无法操作多媒体教学系统。安装IC卡控制器后可使用IC卡解锁或通过网络在总控管理端远程为系统解锁； 2、内置TCP/IP网络通讯接口，支持本地/远程控制多媒体中控启动、关闭；远程开关投影机；远程为中控面板解锁（解锁后面板按键起作用）、远程锁定面板（锁定后面板按键操作无效）； 3、中控需要具备VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都需具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断时，总控管理平台具备报警信息提示； 4、≥4路RS232/IR可编程控制端口；≥1路计算机通讯编程端口；≥1路面板通讯接口；≥1路报警器通讯端口；≥4路数字I/O探测接口，≥4路VGA接口通断检测，配合总控软件可应用与报警；1路RJ-45网络通讯接口， Ethernet100BASE-T标准，支持TCP/IP协议； 5、≥3路VGA输入，≥2路VGA输出；≥2路VIDEO输入，≥1路VIDEO输出；≥4路音频输入，1路音频输出，1路MIC输入，可控的混音输出； 6、要求提供1路220V屏幕电源控制端口；1路投影机电源接口、1路功放电源接口、1路其他电源接口，可实现时序供电和断电；2路强电可控单刀双掷开关接口；2路弱电可控单刀双掷开关接口，可实现对电控门锁、计算机开关控制； 7、要求可扩展内置蓝牙接收机模块，使用全球通用的蓝牙技术，可实现与蓝牙麦克的自动对频；发射使用频率：2402～2480 MHz ；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；扩展此功能后可以实现蓝牙麦克控制设备开启、关闭； 8、 4路RS232采集通讯端口，可以对具备RS232通讯端口的设备（如投影机等）进行数据采集，可采集投影机开机时间、灯泡使用时间、工作状态、故障状态等。采集信息可自动上传到总控管理平台，查看，管理。 （二）控制面板要求 1、控制面板与主机分体设计；PVC覆膜，轻触式机械按键，具备按键状态指示灯； 2、中控面板上须带锁定/解锁指示灯，锁定时指示灯亮，解锁后指示灯灭，在锁定状态下无法操作多媒体教学系统设备； 3、不大于4个信号切换键；具备独立的投影机控制开、关按键；具备“上课”和“下课”键，分别实现一键系统启动和系统关闭；面板具备音量小大调节按键； 4、面板按键功能可自定义； | 2 |
| 5 | 桌面权限控制器 | 1、IC卡控制系统，兼容韦根协议，可连接和控制符合韦根26协议标准的IC卡读头。 2、使用放卡（插卡）方式，上课老师需要使用IC卡自助开启、关闭设备，实现放卡即用，取卡即走。即上课时，老师将学校“一卡通”IC卡放置在读卡器上进行权限验证。验证通过后，中控系统启动，中控面板解锁，多媒体设备加电，自动启动，即进入教学模式。下课时，老师将IC卡从读卡器上取出后，系统自动关闭（会执行投影机冷却延时等步骤），并进入系统锁定状态。可脱网运行； 3、控制器支持TCP/IP通讯协议，在对控制器设置完成后连入网络在总控管理端即可实现对教室内IC卡控制器远程管理，实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询；IC卡发卡可以添加教师编号、名称、院系、职称等信息；可以按教室和教师信息查询授权进度状态和刷卡记录查询。 4、512KB Flash存储空间及动态存储空间分配，内部存储空间系统动态自动安排。可存储10000张固定授权卡，180天动态授权数据，40000条历史刷卡记录，实现按学期排课授权； 5、具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，老师的IC卡可临时从读卡器上拿走（拿走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭），以满足两节课连堂等情况下，不至于导致投影机的频繁开启、关闭。IC卡临时拿走的时间长度可根据学校实际需求设定1～9999秒。 6、控制器技术参数： 输入电压：DC12V 工作电流：300mA 继电器输出：1A/30VDC, 1A/125V/AC 数字输入接口：2个工业标准接线端，4路，TTL电平标准(最大不超过6V) RS232通信口：≥1路计算机设置通讯接口 网络接口：≥1个RJ45接口 支持协议： ARP、RARP、IP、UDP、TCP、ICMP | 2 |
| 6 | IP语音网网关 | 单口语音网关支持SIP开放协议，提供两个10/100Mbps以太网接口内置宽带路由功能，支持同时运行两个SIP服务器，支持NAT，防火墙，支持T.38传真功能，支持IAX2协议，动态语音检测；舒适噪声生成；语音缓冲技术，符合G.165 16ms回声抵消，符合ITU-T标准信令音和DTMF生成与检测，支持inband audio，RFC2833 和 SIP info等DTMF传送方式，逃生口（Lifeline）功能，热线（hotline）功能，快速拨号，反极信号，呼叫前转，呼叫转移，三方通话，增加Vlan，连接方式：支持静态/动态ip地址。 | 2 |
| 7 | 网络交换机 | 1、符合IEEE802.3、IEEE802.3u标准 2、8个10/100M自适应以太网端口 3、每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 4、每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态 5、网线类型为10/100Base-TX:3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100米 6、交换容量≧1.6GBPS | 2 |
| 8 | 多媒体网络中控操作台 | 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板； 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手； 3、桌面可内置19-22寸液晶显示器,仰角≥15度，内嵌5MM钢化防爆玻璃； 4、讲桌尺寸：长宽高（CM），110* 75* 100； 5、前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板； 7、键盘架下方隐藏储物抽屉； 8、桌面集成接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； 9、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板； 10、配套可拆卸型操作台底座，高度20cm。 | 4 |
| 9 | 教室演播环境装修 | 四周墙壁上半部分使用高性能聚酯纤维吸板，墙体下半部分采用吸音板，天花板使用矿棉吸音板吊顶。LED照明及声学环境应满足录播需求。 | 2 |
| 10 | 交互智能平板 | 86寸，含HDMI、miniDP、USB3.0接口，Windows、Android双系统一体设计，数据互传共享，双系统均可独立实现白板书写和多种格式的多媒体课件播放，任意通道皆可任意书写、批注与截屏；自动识别信号匹配输入通道，无信号输入自动关机，支持环境光检测，亮度自调节，满足书写、观看多场景需求；支持快捷锁定屏幕触摸及实体按键功能，防止意外操作。 | 2 |
| 11 | 集中化桌面管理软件 | 采用集中管理、集中存储、集中控制、集中维护、终端本地运算的系统架构,可集中管理软件授权，实现教学环境快速部署，即系统安装、补丁升级、软件分发、环境设置、故障恢复等工作在管理服务器上安装一台模板并分发，教师机重启电脑即可使用。多种环境随需切换，随时重现。老师可以拥有个性化的教学环境，提高教学效率。 | 55 |
| 12 | 高清流媒体编码器 | 支持有线/WIFI/4G连接， H.264编码格式，能够以1080i60/P30的分辨率向web上的任意流媒体平台进行广播，自适应比特率视频流，内置音频DSP，可直接在设备上接入麦克风或线路输入音频。内置OLED显示屏及可充电锂电池，持续使用时间不少于90分钟，可通过IOS应用实时监控视频流和在传输过程中进行参数设置。 | 1 |