项目名称：应用型转型自动化技术实训中心     预算金额：100万

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式多控制可拆装串联机器人 | - 配置要求： 由六个模块组合后构成串联关节式机器人本体、控制系统、控制软件、气动手爪及附件等组成。 - 功能要求： 可锻炼学生动手能力和精密装配能力，可组合成2/3/4/5/6自由度的机器人，各单一模块可以拆装到螺钉级。使学生更深入了解工业现场常用的机器人本体内部机械结构、连接、电机、减速器、传动等；串联机器人电机、减速器选择和注意事项；机器人各种控制。 三、技术要求： 1、机器人本体结构形式要求： 1）串联关节式； 2）自由度：6； 3）每轴可单独控制； 4）模块有旋转、回转运动两种形式； 5）运动驱动需包含伺服和步进两种电机； 6）最大动作范围：θ1不小于180°,θ2不小于90°,θ3不小于90°,θ4不小于180°,θ5不小于90°,θ6不小于360°； 7）各模块动作速度：第1～2模块速度不小于30°/S， 第3～6模块速度不小于20°/S； 8）机械传动机构包含有同步带传动、蜗轮蜗杆传动以及齿轮传动等主要结构形式； 9）最大展开半径不小于525mm； 10）负载能力不小于0.5kg； 11）本体重量：≤10Kg； 12）操作方式：示教再现/编程； 13）供电电源：220V、50Hz；。 2、控制系统要求： 1）采用PLC和运动控制卡平台两种控制系统，插拔式配线，采用Windows操作系统； 2）为保证学生及老师能进行二次开发，要求开放运动控制卡源代码及PLC源代码； - 提供通用机器人语言编程系统，可通过图形示教自动生成机器人语言程序。 3、其他要求： 1、PLC需使用西门子S7系列产品； 2、控制主机需采用联想电脑，配置不低于下列参数：双核i3-4160，主频3.6GHz，内存4G，硬盘1T，DVDROM，19寸液晶显示器，带足够PCI插槽能够满足系统使用需要。计算机主板应集成硬盘保护还原非单插卡（要求原厂说明书）：任意发送端底层唤醒；无条件断电、断点续传；可屏蔽USB、网口及外接设备；排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）、消息交互、远程锁定等辅助管理功能； 3、能够现场提供机器人本体三维分解动画，机器人本体真人拆装视频。 四、附件要求： 1、无声空气压缩机：1台； 2、装配工具：1套； 3、实验工作台及样件：1套。 五、要求配套的教材资料： 需提供实验指导书及装配说明书、机器人本体装配分解三维动画、机器人本体真人拆装录像、机器人电控原理图与配线图等教学课件等，机器人源代码及PLC源代码。 六、可开设实验： 1、机器人的认识； 2、机器人机械系统认识； 3、机器人控制系统认识； 4、机器人示教编程和再现控制； 5、机器人坐标系的建立； 6、机器人正运动学分析； 7、机器人逆运动学分析； 8、机器人关节运动轨迹规划； 9.机器人点到点运动轨迹控制； 10、机器人的搬运、装配实验； 11、VC、VB等高级语言编程； 12、单一模块独立运行实验； 13、模块机械本体拆装实验； 14、电控元件的认知与接线实验； 15、多控制转换编程与操作实验； 16、PLC编程实验。 七、供货、质保及其他 1、供货时间：签约后2个月内供货。 2、质量保证：设备质量保证期一年，长期维修。 3、技术培训：供货商提供现场培训及到生产厂家培训，培训人数2～5人。 | 6套 |
| 2 | 双目视觉机器人系统 | - 设备组成： 基本组成:机器人本体、控制柜、舵机手爪、机器人固定架、电缆、软件及说明书、双目视觉、相机支架等。 二、本体基本参数和功能特点: - 垂直多关节6自由度机器人，载荷：5KG； - 作业半径:650mm； - 采用铝合金铸件结构，全部配国际知名品牌交流伺服电机(其中2个轴带抱闸)； - 高速高精度：速度可达1.5m/s, 重复定位精度：±0.1mm； 5、系统采用PC+运动控制器，采用国际知名品牌六轴嵌入式运动控制器,具有位置模式、速度模式和力矩模式；可方便用于动力学算法研究使用； - 机器人软件要有著作权,软件代码开放； - 机器人控制系统与计算机通过网络线相连，便于实现局域网控制功能，通讯方式：无线以太网； - 要有电机位置读取硬件及软件功能； 9、多任务功能，可同时执行8个应用程序。 三、双目视觉系统： 1、组成：相机德国映美精工业相机、镜头需采用配套国际知名品牌，各2套、图像采集卡1套 - 相机参数： - 工业相机，采用Aptina CMOS感光元件，靶面尺寸1/3"，采用以太网通讯,支持POE供电； - 像素尺寸：水平:6.0 µm, 垂直: 6.0 µm； 3）分辨率：不低于752*480； 4）最大传输帧率：100fps。 - 含外触发输入及外部I/O接口； - 自动调整快门、增益及白平衡； - 格式支持：RGB32、Y800及Y16。 - 镜头： 1）靶面尺寸：2/3"； 2）焦距：8mm； - 接口：C接口； 4）最大视场角：67.1 × 56.3 × 43.7。 四、机器人底座： - 方通焊接而成，用于放置机器人本体； - 外型尺寸不低于:310X330X550mm； 3、表面烤漆。 - 舵机夹持手爪及样件 - 夹持手抓要求由舵机控制，夹持要求能够通过PC控制，系统应包含舵机控制器； 2、夹持范围不少于：0-80mm，夹持重量不低于：1KG。 - 带相机支架实验台 - 采用表面氧化铝型材设计制造； - 台面可采用不低于20mm木板材料,表面需贴绿色防静电胶皮,侧边包边； - 外形尺寸不少于（长x宽x高）：1200Lx500Dx1800Hmm,台面高度:750mm-800mm； 4、实验台及支架重量应不低于20kg。 - 机器人控制平台软件 1、VC开发的示教/再现方式编程界面,程序代码开放； - 有直角坐标系，关节坐标系及用户坐标系； - 有直线插补和关节运动； - 有逻辑判断指令和I/O处理指令； 5、以太网通讯设置； - 机器视觉教学实验软件 - 要求能够进行视觉参数标定； - 图象显示功能：系统能够实时显示摄象机采集的图象； - 参数调节功能：系统能够方便调节摄象机快门、对比度、亮度参数； - 直角坐标系下坐标显示功能：系统能够清楚直观显示机器人在直角坐标系下位置； - 图象处理功能：能够实现阈值选取，方便设置选择图象二值化阈值； 6、图象二值化：能够对图象进行二值化处理； 7、目标定位：系统能够轻松对物体进行定位； 九、控制用计算机 1台 需采用联想电脑，配置不低于下列参数：双核i3-4160，主频3.6GHz ，内存4G，硬盘1T，DVDROM，20寸液晶显示器，带足够PCI插槽能够满足系统使用需要。计算机主板应集成硬盘保护还原非单插卡（要求原厂说明书）：任意发送端底层唤醒；无条件断电、断点续传；可屏蔽USB、网口及外接设备；排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）、消息交互、远程锁定等辅助管理功能。 - 配套要求： - 提供设备指导书和使用手册等； - 开放设备源代码； 3、能够现场提供机器人本体三维分解动画，机器人本体真人拆装视频。 十一、供货、质保及其他 1、供货时间：签约后2个月内供货。 2、质量保证：设备质量保证期一年，长期维修。 3、技术培训：供货商提供上门安装调试、现场培训及到生产厂家培训，培训人数3～5人。 | 1套 |